附件

河北省水平衡测试报告表

（工业企业）

企业名称：（盖章）

填表日期：

填表人：（手签）

联系电话：

一、基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 行业代码 |  |
| 邮政编码 |  | 建立时间 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 企业网址 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  | 职务/职称 |  |
| 用水管理部门 |  | 负责人及联系方式 |  |
| 测试单位 | （盖章） | 测试人员 | （手签） |
| 测试时间 | 年月日至月日 |  |  |
| - 项目概况 主要内容包括：占地面积、主要产品、设计产能、产品产量、职工人数、生产制度、节水管理机构、用水节水相关规章制度建设情况等。 - 取水情况 主要介绍企业取水水源情况，包括常规水资源和非常规水资源。常规水资源为地表水、地下水和集中供水工程供水以及外购的水或水的产品（如蒸汽、软化水等），非常规水资源为淡化海水、苦咸水、再生水、矿井水、集蓄雨水等。 介绍取水口位置、取用水手续（取水许可证、用水计划、供水协议等）、取水口在线计量安装情况。 - 用水情况 介绍主要生产工艺、技术及用水设备设施，生活用水（厂办公楼、科研楼、厂内食堂、厂内浴室、保健站、绿化、汽车队等）情况，明确是否有国家明令淘汰的工艺、设备、器具。 1）主要产品及产量：测试期间取水量及主要产品产量。 2）具体用水情况：测试期间主要生产单元和生活的取、用、耗、排水量情况，如有基建、居民生活及外供用水情况单独说明。 3）企业内部用水管理平台建设情况。 - 排水情况 介绍企业排水情况（包括排水口位置、排水量、水质、排水手续等）。 - 近3年节水改造情况 介绍近3年采取的节水措施、节水投资及节水效益等。 - 拟采取节水措施及实施计划 |  |  |  |

# 二、年用水及生产情况

## 2.1 取水水源情况表

| 序 号 | 水源 类别 | 取水量/（m3/d） |  |  |  |  |  | 水质 |  |  |  | 主要 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水资源取水量 |  |  | 非常规水资源取水量 |  |  | 水温 | pH | 硬度 | 浊度 |  |  |
|  |  | 设计 | 实际 | 输水管径规格（mm）×数量 | 设计 | 实际 | 输水管径规格（mm）×数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“水源类别”栏：当企业有多种水源时，应分别按常规水资源和非常规水资源填报，常规水资源取水量包括：地表水、地下水和集中供水工程供水以及外购的水或水的产品（如蒸汽、软化水等）；非常规水资源水量包括：淡化海水、苦咸水、再生水、矿井水、集蓄雨水等。 注2：有多条输水管时，应依次列出其管径。 注3：主要用途包括：主要生产用水、辅助生产用水、附属生产用水等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 近三年用水情况表

| 年份 | 取水量（万m3） |  |  |  |  | 重复利用水量（万m3） |  |  |  |  |  | 其他水量 （万m3） |  |  | 考核指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其他循环水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 | 其他串联水量 | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 | 单位产品取水量 | 人均生活用水量 | 重复利用率 | 直接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 废水回用率 | 漏失率 | 达标排放率 | 非常规水资源替代率 |
| 注1：“取水量”栏：按企业不同水源类别，分别填写在空格中。 注2：当工业用水中有直流冷却水量时，应自行增加直流冷却水用量栏。 注3：取水量包括从厂区外部进入企业的所有水量，企业内部产生的非常规水资源不计入。 注4：各项考核指标需根据用水定额或依行业惯例填写单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 生产情况统计表

| 序号 | 产品名称 | 测试时段（天） | 生产原料 | 设计年产量 | 测试期间实际产量 | 测试期间取水量 | 单位产品取水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：单位产品取水量的单位按用水定额选定或依行业惯例。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、供水系统计量管理情况

## 3.1 计量仪表配置情况表

| 计量仪表 | 用水单位 （个） | 次级用水单位 （个） | 主要用水设备 （个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 应安装数量 |  |  |  |
| 已安装数量 |  |  |  |
| 正常运行数量 |  |  |  |
| 水计量器具 配备率（%） |  |  |  |
| 水计量器具 完好率（%） |  |  |  |
| 水计量率 （%） |  |  |  |

## 3.2 水表安装情况一览表

| 序号 | 水表编号 | 计量范围 | 水表型号 | 水表精度 | 校验时间 | 运行是否正常 | 是否接入企业用水 在线监测平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：水表编号分别按照如下格式填写：用水单位（一级水表）1-1、…、1-n，次级用水单位（二级水表）2-1、…、2-n，主要用水设备（三级水表） 3-1、…、3-n格式编号。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、企业水平衡测试汇总

## 4.1 企业水平衡测试统计表

单位：m3/d

| 用水分类 | 序号 | 用水 单元 名称 | 取水量 |  |  |  |  |  |  |  | 重复利用水量 |  |  |  |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水资源量 |  |  |  | 非常规水资源量 |  |  |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其他循环水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 | 其他串联水量 | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ∑1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | ∑2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 主要生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量 |  |  | 取水量=∑1+∑2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总用水量 |  |  | 总用水量=取水量+重复利用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“取水量”栏按本企业水源类别及名称填报。 注2：“常规水资源”、“非常规水资源”中如栏目不足可自行添加。 注3：各用水单元水平衡测试表中数据的平均值列入本统计表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2 用水单元水平衡测试表

单位： m3/d

| 工序或 设备名称 | 输入水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取水量 |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  | 耗水量 | 漏失水量 | 排水量 |
|  |  |  |  |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其他循环水量 |  |  |  | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：取水量、循环水量以及串联水量的空格项依据各用水单元情况填写，表中填项供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3 企业用水分析表

单位：%、m3/d

| 用水类别 |  | 用水量/占总用水量的比例 |  | 取水量/占总取水量的比例 |  | 重复利用水量 | 排水量 | 耗水量 |  |  | 漏失水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要生产用水 | 间接循环冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接直流冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤循环用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤直流用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产用水 | 直接冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属生产用水 | 办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位产品取水量： |  | 直接冷却水循环率： |  | 冷凝水回用率： |  | 漏失率： |  |  | 达标排放率： |  |  |
| 重复利用率： |  | 间接冷却水循环率： |  | 排水率： |  | 废水回用率： |  |  | 非常规水源替代率： |  |  |
| 非生产 用水 | 基建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居民生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防等其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非生产用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.4 企业水平衡图

（可参考《企业水平衡测试通则》GB/T 12452绘制）

## 4.5 用水指标分析

| 序号 | 项目 |  | 测试结果 | 标准值 | 所引用标准及文件 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复利用率（%） |  |  |  | 《河北省深入推进工业领域节水型企业创建三年行动计划（2021~2023年）》、《节水型企业评价导则》等 |  |
| 2 | 直接冷却水循环率（%） |  |  |  |  |  |
| 3 | 间接冷却水循环率（%） |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷凝水回用率（%） |  |  |  |  |  |
| 5 | 非常规水源替代率（%） |  |  |  |  |  |
| 6 | 漏失率（%） |  |  |  |  |  |
| 7 | 达标排放率（%） |  |  |  |  |  |
| 8 | 水计量器具配备率（%） | 用水单位 |  | 100 | 《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789） |  |
|  |  | 次级用水单位 |  | ≥95 |  |  |
|  |  | 主要用水设备 |  | ≥85 |  |  |
| 9 | 水计量率（%） | 用水单位 |  | 100 |  |  |
|  |  | 次级用水单位 |  | ≥95 |  |  |
|  |  | 主要用水设备 |  | ≥80 |  |  |
| 10 | 单位产品 取水量 | 产品AA |  |  | 河北省工业取水定额、《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1）等 |  |
|  |  | 产品BB |  |  |  |  |
|  |  | 产品CC |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 11 | 人均生活用水量 （L/人·d） |  |  |  |  |  |
| 注：测试结果为本次水平衡测试实测指标值，标准值为引用标准文件中对应目标值，评价处应填写“达标”或“不达标”。 |  |  |  |  |  |  |

## 4.6 水平衡测试建议

根据此次水平衡测试，企业还可以在以下一些方面进行提高：一是；二是；三是。

- 五、厂区平面布置图

- 六、给水排水管网图

应参考《给水排水设计手册》绘制给水排水管网图，给水排水管网图应与厂区平面布置图布局保持一致，并标注计量水表及给水系统设施（如加压泵、储水池、冷却塔、水质处理站）等的位置。

- 七、承诺书

我单位（个人）承诺：本表填写的所有内容、数据和相关指标真实，并按照水平衡测试提出的建议制定和落实节水措施，接受水行政主管部门的监督指导。

承诺单位（个人）

（法人代表签章）

河北省水平衡测试报告表

（服务业用水单位）

用水单位名称：（盖章）

填表日期：

填 表  人： （手签）

联系电话：

一、基本情况表

| 用水单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  | 行业代码 |  |
| 邮政编码 |  | 建立时间 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  | 职务/职称 |  |
| 用水管理部门 |  | 负责人及联系方式 |  |
| 测试单位 | （盖章） | 测试人员 | （手签） |
| 测试时间 | 年月日至月日 |  |  |
| - 项目概况 主要内容包括：占地面积、营业面积、单位性质、主要任务、职工人数及其他（具体参数根据用水定额选定或依行业惯例提供，便于计算单位用水量及出租率等用水指标）、技术力量、发展简况、技术装备情况、节水管理机构、用水节水相关规章制度建设情况等。 - 取水情况 要介绍用水单位取水水源情况，包括常规水资源和非常规水资源。常规水资源为地表水、地下水和集中供水工程供水以及外购的水或水的产品（如蒸汽、软化水等），非常规水资源为淡化海水、苦咸水、再生水、矿井水、集蓄雨水等。 介绍取水口位置、取用水手续（取水许可证、用水计划、供水协议等）、取水口在线计量安装情况。 - 用水情况 介绍主要功能用水、辅助功能用水和附属功能用水，明确是否有国家明令淘汰的设备、器具。（如：学校主要功能用水是学生的生活用水，包括住宿楼、教学楼等用水；辅助功能用水包括供暖锅炉、中央空调、教学实验室、图书馆、阅览室、学生食堂等用水；附属功能用水包括教职工生活、职工餐厅、洗浴、行政楼等用水） 1）具体用水情况：测试期间主要功能用水单元和生活的取、用、耗、排水量情况，如有基建及外供用水情况单独说明。 2）用水单位内部用水管理平台建设情况。 - 排水情况 介绍用水单位排水情况（包括排水口位置、排水量、水质、排水手续等） - 近3年节水改造情况 介绍近3年采取的节水措施、节水投资及节水效益等。 - 拟采取节水措施及实施计划 |  |  |  |

- 二、年用水情况

## 2.1 取水水源情况表

| 序号 | 水源 类别 | 取水量/（m3/d） |  |  |  |  |  | 水质 |  |  |  | 主要 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水资源取水量 |  |  | 非常规水资源取水量 |  |  | 水温 | pH | 硬度 | 浊度 |  |  |
|  |  | 设计 | 实际 | 输水管径规格（mm）×数量 | 设计 | 实际 | 输水管径规格（mm）×数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“水源类别”栏：当用水单位有多种水源时，应分别按常规水资源和非常规水资源填报，常规水资源取水量包括：地表水、地下水和集中供水工程供水以及外购的水或水的产品（如蒸汽、软化水等）；非常规水资源水量包括：淡化海水、苦咸水、再生水、矿井水、集蓄雨水等。 注2：有多条输水管时，应依次列出其管径。 注3：主要用途包括：主要功能用水、辅助功能用水、附属功能用水等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 近三年用水情况表

| 年份 | 取水量（万m3） |  |  |  |  | 重复利用水量（万m3） |  |  |  |  |  | 其他水量（万m3） |  |  | 考核指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其他循环水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 | 其他串联水量 | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 | 人均用水量 | 单位建筑面积用水量 | 单位用水量 | 漏失率 | 达标排放率 | 非常规水资源替代率 |
| 注1：“取水量”栏：按用水单位不同水源类别，分别填写在空格中。包括从外部进入用水单位的所有水量，用水单位内部产生的非常规水资源不计入。 注2：各项考核指标（含单位用水量）的单位可根据用水定额选定或依行业惯例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 生产情况统计表

| 序号 | 测试时段（天） | 建筑面积（m3） | 人数（人） | 测试期间取水量（m3） | 人均用水量 | 单位建筑面积用水（m3/m2·a） | 单位用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：生产情况应结合用水单位用水特点及性质根据用水定额要求填写人数、建筑面积等数据，如栏目不足可自行添加，其数量值应与水平衡测试的时间与数据相对应。 注2：人均用水量、单位用水量的单位按用水定额选定或依行业惯例。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、供水系统计量管理情况

## 3.1 计量仪表配置情况表

| 计量仪表 | 用水单位（个） | 次级用水单位（个） | 主要用水设备（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 应安装数量 |  |  |  |
| 已安装数量 |  |  |  |
| 正常运行数量 |  |  |  |
| 水计量器具 配备率（%） |  |  |  |
| 水计量器具 完好率（%） |  |  |  |
| 水计量率（%） |  |  |  |

## 3.2 水表安装情况一览表

| 序号 | 水表编号 | 计量范围 | 水表型号 | 水表精度 | 校验时间 | 运行是否正常 | 是否接入内部用水在线监测平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：水表编号分别按照如下格式填写：用水单位（一级水表）1-1、…、1-n，次级用水单位（二级水表）2-1、…、2-n，主要用水设备（三级水表） 3-1、…、3-n格式编号。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、节水器具配备情况

| 用水 分类 | 用水 单元 名称 | 主要用水设备和器具数量（个） |  |  |  |  |  | 节水型用水设备和器具配备数量（个） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小便器 | 蹲 便 器 | 水 龙 头 | 花洒 | …… |  | 小 便 器 | 蹲 便 器 | 水 龙 头 | 花洒 | …… |  |
| 主要 功能 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助 功能 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属 功能 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：各用水单元主要用水设备和器具类型可结合用水单位实际进行增减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、水平衡测试汇总

## 5.1 水平衡测试统计表

单位：m3/d

| 用水 分类 | 序号 | 用水单元名称 | 取水量 |  |  |  |  |  |  |  | 重复利用水量 |  |  |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水资源量 |  |  |  | 非常规水资源量 |  |  |  | 冷却水循环量 | 其他循环水量 | 冷凝水回用量 | 回用水量 | 其他串联水量 | 排 水 量 | 漏失水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ∑1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | ∑2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 主要功能用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助功能用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属功能用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量 |  |  | 取水量=∑1+∑2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总用水量 |  |  | 总用水量=取水量+重复利用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“非常规水资源”指的是淡化海水、苦咸水、再生水、矿井水、集蓄雨水等。 注2：各用水单元水平衡测试表中数据的平均值列入本统计表。 注3：用水分类、用水单元划分可参考附录、《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789），用水单位也可根据供水管路特点，把具有相对独立性的部门划分为若干个用水单元，用水特点相同的可视为同一用水单元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2 用水单元水平衡测试表

单位：m3/d

| 用水 设备 名称 | 输入水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取水量 |  |  |  | 循环水量 |  | 串联水量 |  |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  | 耗 水 量 | 漏失水量 | 排 水 量 |
|  |  |  |  |  | 冷却循环水量 | 其他循环水量 |  |  |  | 冷凝水回用量 | 回用水量 | 废水回用水 | 冷 凝 水 | 循环冷却水 |  |  |  |  |  |  |
| 注：取水量、循环水量以及串联水量的空格项依据各用水单元情况填写，表中填项供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3 用水分析表

单位：%、m3/d

| 用水类别 |  | 用水量/占总用水量的比例 |  | 取水量/占总取水量的比例 |  | 重复利用水量 | 排水量 | 耗水量 | 漏失水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要功能 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助功能 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属功能 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水量总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝水回用率： |  | 用水管网漏失率： |  | 达标排放率： |  | 排水率： |  | 非常规水资源替代率： |  |
| 冷却水循环率： |  | 废水回用率： |  | 人均用水量*： |  | 单位建筑面积用水量*： |  | 单位用水量*： |  |
| 注：带“*”指标应按用水定额选定或依行业惯例选取，并注明单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4 用水单位水平衡图

（可参考《企业水平衡测试通则》GB/T 12452进行绘制）

## 5.5 用水指标分析

| 序号 | 项目 |  | 测试 结果 | 标准值 | 所引用标准及文件 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调冷却补水率（%） |  |  |  | 《服务业节水型单位评价导则》（GB/T26922）、《河北省节水型机关建设实施方案》、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）、《节水型企业评价导则》（GB/T 7119）等 |  |
| 2 | 冷凝水回用率（%） |  |  |  |  |  |
| 3 | 非常规水源替代率（%） |  |  |  |  |  |
| 4 | 用水器具漏失率（%） |  |  |  |  |  |
| 5 | 节水器具普及率（%） |  |  |  |  |  |
| 6 | 用水管网漏失率（%） |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |
| 8 | 水计量器具配备率（%） | 用水单位 |  |  |  |  |
|  |  | 次级用水单位 |  |  |  |  |
|  |  | 主要用水设备 |  |  |  |  |
| 9 | 水计量率（%） | 用水单位 |  |  |  |  |
|  |  | 次级用水单位 |  |  |  |  |
|  |  | 主要用水设备 |  |  |  |  |
| 10 | 定额 取水量 | 人均用水量 |  |  | 《水利部关于印发宾馆等三项服务业用水定额的通知》（水节约[2019]284 号）、《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1）、《生活与服务业用水定额第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2）、《生活与服务业用水定额第3部分：建筑行业》（DB13/T 5450.3）等 |  |
|  |  | 单位建筑面积用水量 |  |  |  |  |
|  |  | 单位用水量 |  |  |  |  |
| 注：测试结果为本次水平衡测试实测指标值，标准值为引用标准文件中对应目标值，评价处应填写“达标”或“不达标”；定额取水量一栏应按用水定额选定或依行业惯例选取指标，并注明单位。 |  |  |  |  |  |  |

## 5.6水平衡测试建议

根据此次水平衡测试，用水单位还可以在以下一些方面进行提高：一是；二是；三是。

- 六、用水单位平面布置图

- 七、给水排水管网图

应参考《给水排水设计手册》绘制给水排水管网图，给水排水管网图应与用水单位平面布置图布局保持一致，并标注计量水表及给水系统设施（如加压泵、储水池、冷却塔、水质处理站）等的位置。

八、承诺书

我单位（个人）承诺：本表填写的所有内容、数据和相关指标真实，并按照水平衡测试提出的建议制定和落实节水措施，接受水行政主管部门的监督指导。

承诺单位（个人）

（法人代表签章）

附录

服务业用水单位水平衡测试功能环节（系统）划分说明

（参考）

服务业用水单位用水按实现其功能环节分类，可分为主要功能用水、辅助功能用水、附属功能用水三部分：一是为实现主要功能而直接发生的用水称为主要功能用水；二是为完成直接功能提供支持的部门发生的用水叫辅助功能用水；三是为用水单位履行其功能或为职工服务的其他部门、机构等附属部门发生的用水称为附属功能用水。比如宾馆主要功能用水是住宿客人的生活用水，其中包括饮用、洗漱、洗浴、冲厕所等；辅助功能用水包括供暖锅炉、中央空调、餐厅、游泳池等用水；附属功能用水包括职工生活、职工食堂、洗衣房等用水。医院主要功能用水包括医生护士和住院病人的生活、手术室、化验室等用水；辅助功能用水包括供暖锅炉、中央空调、制水、制剂、制氧等用水；附属功能用水包括职工餐厅、洗衣房、洗浴、行政楼等用水。

不同行业用水单位主要用水单元划分可参照下表

| 行业类别 | 主要用水单元 |  | 主要用水环节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 饭店酒店宾馆旅社夜总会 | 餐饮部 | 烹饪厨房、餐具清洗机、 原料清洗、餐厅等 | 饮食制作、清洗、擦洗等 |
|  | 客房部 | 洗手间（沐浴、洗漱、冲厕）、盥洗室等 | 冲洗、冲厕、洗浴、擦洗等 |
|  | 洗浴部 | 桑拿浴馆、游泳馆、洗手间等 | 游泳、冲厕、洗浴、擦洗等 |
|  | 娱乐部 | 歌厅、舞厅、健身房、棋牌馆、会议室、活动室等 | 洗手、冲厕、擦洗等 |
|  | 后勤部 | 锅炉茶炉房、车辆清洗间、洗衣房、空调制冷房、绿化洒地、水景花坛、办公房、职工宿舍、 物料库房、纯水制备等 | 卫生、清洗、产汽等 |
| 体育场馆 游泳场馆洗浴场馆娱乐场馆 | 竞赛和培训场馆 | 各类有关场馆等 | 洗手、冲厕、清洗等 |
|  | 游泳厅、洗浴厅 | 游泳池、洗浴房等 | 泳池、洗浴、卫生间等 |
|  | 大众健身场馆 | 各类有关场馆等 | 洗手、冲厕等 |
|  | 休闲娱乐场馆 | 各类有关场馆等 | 洗手、冲厕等 |
|  | 餐厅酒吧间 | 烹饪厨房、酒吧间、茶社等 | 饮食制作、清洁卫生等 |
|  | 后勤部 | 洗衣房、汽车队、运动员公寓、办公楼、绿化水景、锅炉茶炉、空调制冷等 | 冲洗、清洗、锅炉产汽、生活等 |
| 机场车站港口码头公交汽运 | 机车运行 | 上水、清洗等 | 生产运行等 |
|  | 等候大厅 | 餐厅厨房、清洁卫生、洗手间、空调制冷等 | 洗手冲厕、饮水供给、擦洗等 |
|  | 厅外场地 | 执勤办公楼、职工生活宿舍、 绿化洒地、汽车队、修缮工程等 | 生活饮用、绿化水景、冲洗、清洗、冲厕等 |
| 物流仓储 | 洗手间 | —— | 洗手、冲厕等 |
|  | 地面清洗 | —— | 清洗等 |
|  | 水产海货部 | —— | 清洗、冲洗、水池等 |
|  | 餐饮部 | —— | 生活用水等 |
|  | 空调制冷 | —— | 制冷等 |
| 物流仓储 | 货物库房 | —— | 清洗卫生等 |
|  | 汽车队 | —— | 冲洗、上水等 |
|  | 办公与接待室 | —— | 清洁卫生等 |
|  | 冷藏冷储 | —— | 冷藏冷储用水 |
| 金融保险邮电通讯传媒广电 | 办公区 | 办公室、接待室、会议室等 | 饮水、洗手、冲厕、清扫等 |
|  | 后勤部 | 食堂饭厅、锅炉茶炉房、汽车队、绿化水景等 | 餐饮、清洗、产汽、浇洒等 |
|  | 住宅区 | 各住宅楼宇或分区 | 生活用水等 |
|  | 其他部 |  |  |
| 大专院校 职高技校 中小学校 科研院所 军警营房 | 教学办公区 | 办公楼、教学楼、实验楼、图书馆、礼堂、学术交流中心等 | 洗手、冲厕、拖地、清扫等 |
|  | 总务后勤区 | 食堂饭厅、澡堂浴室、锅炉茶炉房、医院、汽车队、绿化洒路、水景、物资库房等 | 餐饮、锅炉、洗浴、洗手冲厕、冲洗等 |
| 大专院校 职高技校 中小学校 科研院所 军警营房 | 学生公寓区 | 各公寓楼宇 | 洗漱、冲厕、洗衣、清扫等 |
|  | 教工住宅区 | 各住宅楼宇或按片分区 | 餐饮、冲厕、洗衣、拖地、洗浴等 |
|  | 其他功能区 | 宾馆招待所、幼儿园、附属小学、体育场馆、商店、工厂等 | 餐饮、冲厕、拖地、冲洗等 |
| 医卫院所 | 门诊部 | 各诊室、测试室、化验室、处治室、药物室、值班室等 | 洗手、冲厕、拖地、冲洗等 |
|  | 住院部 | 病房、各科办公室、测试室、化验室、处理室、药物室、值班室等 | 洗手、冲厕、拖地、冲洗等 |
|  | 总务部 | 食堂饭厅、澡堂浴室、锅炉茶炉房、集中空调室、汽车队、洗衣机房、绿化水景、污水处理站、行政办公楼等 | 餐饮、洗浴、冲洗、洗衣、绿化、冲厕、锅炉产汽等 |
|  | 职工住宅区 | 住宅楼宇或小区等 | 生活用水、冲洗、冲厕、清洗、洗衣等 |
| 机关大院 设计院所 | 办公区 | 办公室、会议室、接待室、礼堂等 | 洗手、冲厕、清扫等 |
|  | 后勤区 | 食堂饭厅、锅炉茶炉房、 汽车队、绿化水景等 | 清洗、冲洗、浇洒、生产等 |
|  | 住宅区 | 各住宅楼宇或分区 | 生活用水等 |
| 居住小区 | 无中水设施区 | 各住宅楼宇或分区 | 生活饮用、冲洗、清洗、洗衣、绿化洒地等 |
|  | 有中水设施区 | 各住宅楼宇或分区 | 生活饮用、冲洗、清洗、洗衣、绿化洒地等 |
|  | 有雨水利用区 | 各住宅楼宇或分区 | 生活饮用、冲洗、清洗、洗衣、绿化洒地等 |
|  | 餐饮饭店、幼儿园、商店、社区委会 |  | 餐饮、生活饮用、冲洗、清洗、绿化等 |

河北省水利厅办公室  2022年5月7日印发