- 附件4

- 节水型企业技术评价指标

技术评价指标—火力发电行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 产品 取水量 | 单位发电量取水量 | m³/(MW·h) | 机组 冷却 形式 | 机组容量 ＜300MW | 机组容量 300MW级 | 机组容量 600MW | 机组容量 1000MW级 |
|  |  |  | 循环 冷却 | ≤3.20 | ≤2.70 | ≤2.35 | ≤2.00 |
|  |  |  | 直流 冷却 | ≤0.72 | ≤0.49 | ≤0.42 | ≤0.35 |
|  |  |  | 空气 冷却 | ≤0.80 | ≤0.57 | ≤0.49 | ≤0.42 |
| 重复 利用 | 重复利用率 | % | ≥90 |  |  |  |  |
|  | 废水回用率 | % | ≥85 |  |  |  |  |
| 注：a.供热机组用水量可在本定额的基础上增加因对外供热、供汽不能回收而增加的用水量； b.当机组采用再生水时，再生水部分的定额指标按以下方式进行调整，循环冷却机组定额调整系数为1.2，空气冷却机组定额调整系数为1.1，直流机组不予调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

技术评价指标—钢铁行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 普钢 | m3/t | ≤4.70 |
|  | 特钢 |  | ≤6.80 |
|  | 烧结矿 |  | ≤0.38 |
|  | 球团矿 |  | ≤0.34 |
|  | 焦炭 |  | ≤2.40 |
| 重复利用 | 直接冷却水循环率 | % | ≥95 |
|  | 废水回用率 | % | ≥75 |
|  | 重复利用率 | % | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤8 |

技术评价指标—纺织行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品 取水量 | 棉机织印染产品 | 纱染 | m3/t | ≤73.0 |
|  |  | 布染 | m3/100m | ≤2.6 |
|  | 针织印染布 |  | m3/t | ≤70.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥45 |
|  | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥95 |
|  | 冷凝水回用率 |  | % | ≥98 |
|  | 废水回用率 |  | % | ≥20 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤6 |
| 注：棉、化纤及混纺机织物基准整染产品为标准品，将标准品折合系数为1，标准品的百米胚布重量为（10kg~14kg）/100m，布幅宽度为152cm及以下。其他产品可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据，按照FZ/T 01104-2010《机织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》进行换算。 |  |  |  |  |

技术评价指标—造纸行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品 取水量 | 漂白化学木浆 |  | m3/t | ≤75.0 |
|  | 本色化学木浆 |  |  | ≤60.0 |
|  | 化学机械木浆 |  |  | ≤22.0 |
|  | 漂白化学非木浆 |  |  | ≤100.0 |
|  | 脱墨废纸浆 |  |  | ≤25.0 |
|  | 未脱墨废纸浆 |  |  | ≤15.0 |
|  | 新闻纸 |  |  | ≤16.5 |
|  | 书写纸 |  |  | ≤23.0 |
|  | 生活纸 |  |  | ≤21.0 |
|  | 包装纸 |  |  | ≤19.5 |
|  | 白纸板 |  |  | ≤20.5 |
|  | 箱纸板 |  |  | ≤15.0 |
|  | 瓦楞原纸 |  |  | ≤17.5 |
| 重复利用 | 重复利用率 | 纸浆 | % | ≥70 |
|  |  | 纸及纸板 |  | ≥85 |
| 注：a.经抄浆机生产浆板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； b.生产漂白脱墨废纸浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； c.生产涂布类纸及纸板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t； d.纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）； e.纸浆、纸、纸板的取水量定额指标分别计； f.高得率半化学本色木浆及草浆按本色化学木浆执行，机械木浆按化学机械木浆执行； g.此表不包括特殊浆种、薄页纸及特种纸的取水量。 |  |  |  |  |

技术评价指标—石油炼制行业

| 评价内容 | 评价指标 | 评价指标 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 原(料)油 | m3/t | ≤0.56 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥97.5 |
|  | 循环水浓缩倍数 | 倍 | ≥4 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥60 |
|  | 污(废)水回用率 | % | ≥50 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤7 |
| 注：表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中损失的取水量确定的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污(废)水回用水时，可将浓缩倍数指标按污(废)水回用水水量占补充水总量的10％递减0.1进行确定。 |  |  |  |

技术评价指标—现代煤化工行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 煤制甲醇 | m3/t | ≤14.0 |
|  | 煤制乙二醇 |  | ≤30.0 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 | % | ≥98 |
|  | 重复利用率 | % | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤2 |

技术评价指标—乙烯行业

| 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 乙烯 | m3/t | ≤12.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 |
|  | 循环水浓缩倍数 | 倍 | ≥5 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥80 |

技术评价指标—氯碱行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 烧碱 | 30%离子膜法 | m3/t | ≤7.1 |
|  |  | 45%、98%离子膜法 |  | ≤8.0 |
|  | 聚氯乙烯 | 电石法 |  | ≤9.0 |
|  |  | 乙烯法 |  | ≤10.0 |
|  | 纯碱 | 氨碱法 |  | ≤14.0 |
|  |  | 联碱法 |  | ≤5.6 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥96 |
|  | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤1.5 |

技术评价指标—氮肥行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 合成氨 | 以无烟煤为原料 | m3/t | ≤14 |
|  |  | 以煤为原料 |  | ≤18 |
|  |  | 以天然气为原料 |  | ≤7.5 |
|  | 尿素 | 汽提法 |  | ≤3.0 |
|  |  | 水溶液全循环法 |  | ≤3.3 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥97 |
|  | 重复利用率 |  | % | ≥95 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤2 |

技术评价指标—食品行业

| 评价内容 | 评价指标 |  | 单位 | 评价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 调味品 | 酵母制品 | m3/t | ≤70.0 |
|  |  | 酵母衍生制品 |  | ≤100.0 |
|  |  | 味精 |  | ≤25.0 |
|  | 方便食品 | 汤圆 | m3/t | ≤5.5 |
|  |  | 饺子 |  | ≤8.8 |
|  |  | 方便面 |  | ≤2.7 |
|  | 罐头食品 | 果蔬罐头 | m3/t | ≤21 |
|  |  | 肉类罐头 |  | ≤18 |
|  | 屠宰及肉类加工 | 猪 | m3/头 | ≤0.35 |
|  |  | 家禽 | m3/t | ≤10.0 |
|  |  | 高温火腿肠 | m3/t | ≤5.0 |
|  |  | 中低温火腿肠 | m3/t | ≤9.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥60 |
|  | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥95 |